# 技术报告

简洁版

焊工培训实地考察：通过使用模拟器提高质量和降低成本

无噪音、无热量、无材料消耗 – Virtual Welding 为准焊工的培训提供了一个可媲美现实且绝对安全的可持续焊接仿真环境。有针对性地使用模拟器可在增加练习时间的同时降低焊工培训成本。

作者：奥地利伏能士国际有限公司/伏能士智能设备（上海）有限公司 Virtual Welding 产品经理 Philipp Schlor

伏能士借助 Virtual Welding 精心研发出了一种传授 MIG/MAG、TIG 和 MMA 等工艺理论知识的培训方法。为熟练掌握手工焊接技能，学员们可在虚拟教师 Ghost 的指导下进行实践，从而掌握适宜的焊接速度、焊接距离以及焊枪与工件间的角度，并得到即时反馈。这种理论与实践相结合的方法使得学员们可利用焊接模拟器独立完成诸多培训阶段。

实地考察：练习时间增加了 23%，材料成本降低了 230 欧元

目前，奥地利福恩斯多夫培训中心（简称 SZF）30% 的焊工实训均通过模拟技术实现。某次实地考察期间共比较了 1577 条实际焊缝和 1733 条虚拟焊缝。结果表明，由于无需制备和重新加工金属板，Virtual Welding 使得实际用于焊接的时间增加了 23%。由于使用模拟器进行培训可显著节约保护气体、焊丝和金属板，因此成本效益更佳。尽管燃弧时间有所增加，但整体算下来，SZF 每位学员的培训成本降低了约 230 欧元。此外，虚拟培训不但具有无以伦比的培训效果，还可减少资源消耗。

1,795 字（含标点符号）

完整版

焊工培训实地考察：通过使用模拟器提高质量和降低成本

无噪音、无热量、无材料消耗 – Virtual Welding 为准焊工的培训提供了一个可媲美现实且绝对安全的可持续焊接仿真环境。与飞行模拟器类似，3D 立体眼镜和高清图像可提供逼真的焊接体验，从而带来高效的焊工培训并显著节约成本。

作者：奥地利伏能士国际有限公司/伏能士智能设备（上海）有限公司 Virtual Welding 产品经理 Philipp Schlor

理论与实践相结合的全面培训方法

伏能士借助 Virtual Welding 精心研发出了一种传授 MIG/MAG、TIG 和 MMA 等工艺理论知识的培训方法，该方法还可通过知识测验来评估培训效果。学员可借助排行榜明确彼此间的差距并不断自我激励。

伏能士 Virtual Welding 课程计划中的焊接实践任务以国际焊接协会提供的焊工培训计划为蓝本，以确保同国际焊工培训标准接轨。

Ghost：您的全天候导师

为掌握所需的手工焊接技能，学员首先可在虚拟教师 Ghost 的指导下进行实践，从而循序渐进地掌握适宜的焊接速度、焊接距离以及焊枪与工件间的角度，并得到即时反馈。焊接任务的难度会逐渐增加，直至最终在逼真的模拟模式下脱离 Ghost 独立焊接为止。Virtual Welding 可记录焊接操作过程以供现实世界的老师后续回放和分析。

这种理论与实践相结合的方法使得学员们可利用焊接模拟器独立完成诸多培训阶段，从而在使用真正的焊接系统前掌握基本的焊接知识和必要的手工焊接技能。由此可见，培训设备在提高培训质量的同时还可降低成本。

实地考察：福恩斯多夫培训中心

福恩斯多夫培训中心（简称 SZF）是奥地利最为现代化，也最为先进的专业培训机构之一。自 2010 年起，SZF 开始将 Virtual Welding 应用于金属加工领域，目前 30% 的焊工实训均通过模拟技术实现，且已成为培训内容中不可或缺的一部分。

我们通过实地考察研究了虚拟焊接对于培训效果的影响。数据分析源自：

- 13 名学员

- 为期 2 周的培训，其中包括 30% 的 Virtual Welding 培训和 70% 的实际焊接培训

- 在实际和虚拟环境中焊接的角焊缝 (135 P FW FM1 S PB ml) 和管道角焊缝 (135 T FW FM1 S PB sl)

为了确定使用 Virtual Welding 进行焊接培训的成本效益，我们还分析了 1577 条实际焊缝所消耗的金属、保护气体、焊丝和能源，并将之与 1733 条虚拟焊缝的数据进行了对比。

提高培训质量：练习时间增加 23%

SZF 借助 Virtual Welding 将实际用于焊接的时间增加了 23%。这意味着花费相同的时间，虚拟焊接可生成的接缝数量是焊接舱中的三倍。其主要原因是虚拟焊接无需费时制备试焊板，也无需冷却金属板和清洁焊缝。模拟焊缝的生成只需一次单击操作即可，从而为掌握和练习所需手动焊接技能留出了更多的时间。

然而，这不仅仅是练习时间的增加，SZF 焊接技术/运输导师 Hannes Krempl 深信不疑地说：“首先，我们认为 Virtual Welding 的使用是提高培训质量的一个重要因素。Ghost 为每位学员提供了个性化支持和即时视觉反馈 - 这是现实世界里的导师所无法提供的。”

节约成本：材料成本降低了 230 欧元

除了提高培训质量外，焊接模拟器还提高了成本效益：得益于保护气体、焊丝和金属板等消耗品的显著节约，培训变得更加具有成本效益。Krempl 表示：“尽管燃弧时间有所增加，但整体算下来，有针对性地使用 Virtual Welding 可使每位学员的培训成本降低约 230 欧元。”此外，虚拟培训不但具有无以伦比的培训效果，还可减少资源消耗。

4,836 字（含标点符号）

导航标题:

实地考察：使用 Virtual Welding 进行焊工培训

显示名称 (URL)：

虚拟-焊接-效益-培训

网页标题：

通过 Virtual Welding 提高培训质量并节约成本

网页描述：

实地考察表明，Virtual Welding 模拟器可提高焊工培训效率：练习时间增加了 23%，材料成本降低了 230 欧元。

图片说明：

图 1：福恩斯多夫培训中心焊接技术/运输导师 Hannes Krempl

图2：Virtual Welding 将最新的消费电子技术引入焊工培训。

图3：伏能士通过 3D 立体眼镜为学员提供了具有超高分辨率和清晰度的图像以及广阔的视野。

图 4：虚拟导师 Ghost 可借助各种标记（图中的绿色部分）来帮助学员掌握适宜的焊接速度、焊接距离以及焊枪和填充金属与工件间的角度。

图 5：Virtual Welding 共有两个版本（StandUp Terminal 和 Mobile Case），支持 20 多种语言。学员通过 Virtual Welding 可掌握 MIG/MAG 手工焊接、TIG、MMA 和 MIG/MAG 机器人焊接工艺。

图 6：作者：奥地利伏能士国际有限公司 Virtual Welding 产品经理 Philipp Schlor

信息图：该信息图提供了在福恩斯多夫培训中心实地考察期间所收集的全部信息的概览。

照片：奥地利伏能士国际有限公司；免费转载

您可以从以下网址下载该新闻稿和图片：

www.fronius.com/de/schweisstechnik/info-center/presse/virtual-welding-efficiency-welding-training

Perfect Welding 事业部

伏能士 Perfect Welding 是电弧焊行业的创新领导者，同时也是机器人辅助焊接行业的全球市场领导者。作为系统供应商，伏能士焊接自动化还可在从容器构造到海洋石油行业的堆焊的诸多领域中，将客户特定的自动化完整焊接解决方案转化为现实。我们在产品组合中新增了手工应用电源、焊接配件以及多种服务。与全球超过 1000 家分销商联手，伏能士 Perfect Welding 始终陪伴客户左右。

Fronius International GmbH

伏能士焊接技术国际有限公司是一家奥地利公司，其总部位于 Pettenbach，并在 Wels、Thalheim、Steinhaus 和 Sattledt 设有其他办事处。公司在全球有5440 名员工，从事业务涉及焊接技术、太阳能及电池充电技术领域。其 93% 的产品被出口至全球 34 家伏能士国际子公司，以及分布于 60 多个国家及地区的销售伙伴/代理商。凭借其创新型产品和服务以及1264  项授权专利，Fronius 成为了全球创新技术的领军者。

有关更多信息，请联系：

伏能士中国：

刘窈窈女士：

普陀区真南路 822 弄 129 号 2 号楼 B 区一层 / BLDG 129,

822 Zhennan Rd, Putuo District, 200331 上海 / Shanghai

电话：+86 (21) 2606 3291，传真：+86 (21) 2606 3209

电子邮件：Shen.Lin@fronius.com

请将样本副本寄送至我们的经销商：

a1kommunikation Schweizer GmbH, Kirsten Ludwig,

Oberdorfstraße 31 A, D – 70794 Filderstadt, Germany

电话：+49 (0)711 9454161 2；电子邮件：Kirsten.Ludwig@a1kommunikation.de

更多精彩更新，请访问我们的博客：blog.perfectwelding.fronius.com，并在 Facebook (froniuswelding)、Twitter (froniusintweld)、LinkedIn (perfect-welding)、Instagram (froniuswelding) 和 YouTube (froniuswelding) 上关注我们！Fronius International GmbH

Fronius International ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Pettenbach und weiteren Standorten in Wels, Thalheim, Steinhaus und Sattledt. Die Firma ist mit 3.817 Mitarbeitern weltweit in den Bereichen Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladetechnik tätig. Mit 28 internationalen Gesellschaften sowie Vertriebspartnern und Repräsentanten in mehr als 60 Ländern erzielt Fronius einen Exportanteil von rund 89 Prozent. Fortschrittliche Produkte, umfangreiche Dienstleistungen sowie 1.242 erteilte Patente machen Fronius zum Innovationsführer am Weltmarkt.

Diese Presseinformation sowie die Bilder stehen für Sie zum Download im Internet zur Verfügung:

www.fronius.com/de/schweisstechnik/infocenter/presse